Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Nowego i Starego Zoo w Poznaniu

- Zakres prac

- rozbudowę eksploatowanego przez Zamawiającego systemu monitoringu opartego na rejestratorze Geutebrück G-Scope 3000+ o dodatkowy nowy rejestrator Geutebrück G-Scope 8000+ lub równoważny wraz z dyskami, licencjami dla 128 kamer, licencjami na 6 stacji podglądowych, funkcjonalnością rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów,

- dostawę 3 dodatkowych licencji na stacje podglądowe do eksploatowanego już przez Zamawiającego rejestratora Geutebrück G-Scope 3000+

- dostawę urządzeń oraz modernizację dotychczasowego, starego systemu w zakresie wymiany analogowych kamer zewnętrznych oraz wewnętrznych, dołożenie nowych kompletnych punktów kamerowych IP, budowa lokalnych punktów dystrybucyjnych, wymianę i rozbudowę urządzeń wchodzących w skład stanowisk operatorskich, budowę monitoringu systemu wjazdowego wraz z rozpoznawaniem numerów rejestracyjnych pojazdów dla dwóch bram zlokalizowanych na terenie Nowego Zoo, wykonanie linii zasilających i sygnałowych do budowanych punktów kamerowych oraz lokalnych punktów dystrybucyjnych,

- przeszkolenie osób mających pracować na stacjach podglądowych

Strumienie wizyjne z kamer, poprzez sieć światłowodową mają trafiać do centralnego systemu rejestracji i zarządzania systemem CCTV. Stacje podglądowe poprzez sieć Ethernet, łączyć się będą z centralnym systemem rejestracji i zarządzania. Za jego pośrednictwem otrzymają dostęp do strumieni wizyjnych z kamer.

- Założenia ogólne:

- system oparty o technologię IP,

- system otwarty, z możliwością podłączenia kamer wielu producentów,

- transmisja sygnału wizyjnego IP drogą przewodową (skrętka, światłowód)

- ilość nowo instalowanych kamer stałopozycyjnych: 40

- ilość stacji operatorskich: 5

- ilość głośników IP: 2

- sieć Ethernet jako warstwa komunikacyjna - wszystkie urządzenia (kamery, głośniki, serwery, stacje podglądu, konsole operatora) podłączone są do wydzielonej sieci Ethernet.

- planowana infrastruktura umożliwi późniejszą łatwą rozbudowę systemu.

- Kamery - wymagane cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne:

  - Typ A

- zakres temperatur pracy: nie węższy niż -30ºC do 50ºC,

- do 60 kl./s w rozdzielczości HDTV 1080p,

- wbudowane diody LED podczerwieni z funkcją automatycznego dostosowania kąta świecenia podświetlacza do kąta patrzenia obiektywu oraz automatycznym dobrze mocy świecenia podświetlacza w zależności stopnia odbicia światła w celu uniknięcia efektu prześwietlenia sceny, o zasięgu 20 metrów,

- wbudowany obiektyw o regulacji pola widzenia w poziomie w zakresie przynajmniej od 40 do 90 stopni

- czułość winna wynosić w trybie kolorowym przynajmniej 0,2lx przy F1.4 i 25 klatkach na sekundę, a trybie czarno-białym przynajmniej 0,03lx przy F1.4 i 25 klatkach na sekundę,

- IP66, IP67 lub NEMA 4X

- zasilanie POE

- tryb pracy dzień/noc i obsługa wejść/wyjść,

- zaawansowane przetwarzanie strumieni wideo - Dual Streaming,

- możliwość ustawienia formatu obrazu przystosowanego do monitorowania korytarzy

- obsługa kart microSDHC.

- urządzenie powinno być oparte o standardowe komponenty i sprawdzone technologie z użyciem otwartych i opisanych protokołów i uwzględniać ustanowione standardy branżowe

- zdolność kompresji obrazów w standardzie H.264 (MPEG4-Part 10) oraz Motion JPEG,

- implementacja formatu kompresji H.264, która obsługuje adaptacyjną kontrolę przepływności bitowej sceny za pomocą automatycznego, dynamicznego obszaru zainteresowania w celu redukcji liczby danych z obszarów nieoznaczonych priorytetem, zmniejszając wielkość strumienia i tym samym wymogi przechowywania obrazów

- obsługę algorytmów analizy obrazu opartych o algorytm detekcji w obserwowanym obszarze. W następstwie wywołania zdarzenia alarmowego kamera przekaże sygnał alarmowy do systemu VMS po protokole ONVIF lub za pomocą protokołu natywnego,

- posiadanie wbudowanej funkcjonalności licznika pikseli w obrazie w celu określenia wielkości obiektu w scenie do liczby pikseli w obrazie,

- kamera musi posiadać możliwość założenia drugiego konta administratora, które będzie pełniło rolę awaryjnego dostępu

- kamera w celach instalacyjnych musi obsługiwać podstawową konfigurację obrazu z poziomu interfejsu zgodnego z HTML5

- obsługiwanie w pełni otwartego i opublikowanego interfejsu API (Application Programmers Interface), zapewniającego informacje niezbędne do integracji funkcjonalności aplikacji różnych producentów

- port komunikacyjny http musi mieć możliwość zmiany z domyślnego (80) na wyższy z zakresu 60000-65535

- uwierzytelnianie za pośrednictwem protokołów HTTPS, SSL/TLS oraz IEEE802.1X w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do niej i dostarczanych przez nią materiałów

- centralne zarządzanie certyfikatami w przypadku zarówno certyfikatów CA zainstalowanych fabrycznie, jak i przesyłanych dodatkowo certyfikatów CA. Certyfikaty są opatrzone podpisem organizacji świadczącej usługi cyfrowego powiernictwa

- spełnienie wymagań dyrektywy normy europejskiej 2011/65/EU (RoHS) i 2012/19/EU dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)

- urządzenie powinno mieć minimum 3 letnią gwarancję z możliwością rozszerzenia do 5 lat

  - Typ B

- zakres temperatur pracy: nie węższy niż -30ºC do 50ºC,

- gotowa do montażu na zewnątrz,

- rozdzielczość HDTV 1080p,

- wbudowane diody LED podczerwieni,

- czułość winna wynosić w trybie kolorowym przynajmniej 0,2lx przy F2.0, a trybie czarno-białym przynajmniej 0,04lx przy F2.0,

- zasilanie POE

- możliwość ustawienia formatu obrazu przystosowanego do monitorowania korytarzy

- obsługa kart microSDHC.

- urządzenie powinno być oparte o standardowe komponenty i sprawdzone technologie z użyciem otwartych i opisanych protokołów i uwzględniać ustanowione standardy branżowe

- zdolność kompresji obrazów w standardzie H.264 (MPEG4-Part 10) oraz Motion JPEG,

- na 40 sekund

- implementacja formatu kompresji H.264, która obsługuje adaptacyjną kontrolę przepływności bitowej sceny za pomocą automatycznego, dynamicznego obszaru zainteresowania w celu redukcji liczby danych z obszarów nieoznaczonych priorytetem, zmniejszając wielkość strumienia i tym samym wymogi przechowywania obrazów

- obsługę algorytmów analizy obrazu opartych o algorytm detekcji w obserwowanym obszarze. W następstwie wywołania zdarzenia alarmowego kamera przekaże sygnał alarmowy do systemu VMS po protokole ONVIF lub za pomocą protokołu natywnego,

- posiadanie wbudowanej funkcjonalności licznika pikseli w obrazie w celu określenia wielkości obiektu w scenie do liczby pikseli w obrazie,

- kamera musi posiadać możliwość założenia drugiego konta administratora, które będzie pełniło rolę awaryjnego dostępu

- kamera w celach instalacyjnych musi obsługiwać podstawową konfigurację obrazu z poziomu interfejsu zgodnego z HTML5

- obsługiwanie w pełni otwartego i opublikowanego interfejsu API (Application Programmers Interface), zapewniającego informacje niezbędne do integracji funkcjonalności aplikacji różnych producentów

- port komunikacyjny http musi mieć możliwość zmiany z domyślnego (80) na wyższy z zakresu 60000-65535

- uwierzytelnianie za pośrednictwem protokołów HTTPS, SSL/TLS oraz IEEE802.1X w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do niej i dostarczanych przez nią materiałów

- centralne zarządzanie certyfikatami w przypadku zarówno certyfikatów CA zainstalowanych fabrycznie, jak i przesyłanych dodatkowo certyfikatów CA. Certyfikaty są opatrzone podpisem organizacji świadczącej usługi cyfrowego powiernictwa

- spełnienie wymagań dyrektywy normy europejskiej 2011/65/EU (RoHS) i 2012/19/EU dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)

- urządzenie powinno mieć minimum 3 letnią gwarancję z możliwością rozszerzenia do 5 lat

- kamery oznaczone w pliku „Zestawieniu punktów kamerowych” jako „zliczanie osób” mają dysponować funkcjonalnością zliczania osób.

  - Typ C

- Stałopozycyjna

- Rozdzielczość HDTV 1080p

- Skanowanie progresywne

- Obiektyw o ogniskowej regulowanej minimum w zakresie 3 – 10,5 mm

- Czułość w trybie kolorowym 0,25 Lux, w trybie monochromatycznym 0,05 Lux (dla F1.4)

- Zdejmowalny filtr podczerwieni

- Funkcja WDR ≥ 120 dB

- Kompresja MJPEG i H264

- Wydajność 25 kl/sek przy pełnej rozdzielczości

- Dual Streaming

- Temperatur pracy -20 do +50 stopni Celsjusza

- Obudowa spełniająca standardy IP 66 lub NEMA 4x

- Możliwość zasilania standardowego oraz PoE

- urządzenie powinno być oparte o standardowe komponenty i sprawdzone technologie z użyciem otwartych i opisanych protokołów i uwzględniać ustanowione standardy branżowe

- obsługa kart microSDHC

- uwierzytelnianie za pośrednictwem protokołów HTTPS, SSL/TLS oraz IEEE802.1X w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do niej i dostarczanych przez nią materiałów

- port komunikacyjny http musi mieć możliwość zmiany z domyślnego (80) na wyższy z zakresu 60000-65535

- kamera w celach instalacyjnych musi obsługiwać podstawową konfigurację obrazu z poziomu interfejsu zgodnego z HTML5

- obsługą dynamicznej adaptacji wielkości rozdzielczości strumienia wizyjnego transmitowanego w trybie „na żywo” dostosowanego do wielkości okna podglądu lub wielopodziału

- kamera musi posiadać możliwość założenia drugiego konta administratora, które będzie pełniło rolę awaryjnego dostępu

- urządzenie powinno mieć minimum 3 letnią gwarancję z możliwością rozszerzenia do 5 lat

  - Typ D

- solidna i odporna na uderzenia obudowa,

- zakres temperatur pracy: nie węższy niż: -30°C do 50°C,

- Czułość 0,11 lux w trybie kolorowym; 0,01 lux w trybie c/b przy przysłonie 50 IRE F1.3

- do 60 kl./s w rozdzielczości HDTV 1080p,

- wbudowany obiektyw o polu widzenia: poziom 84-39 stopnie, pion 46-21 stopni

- IP66, IP67 lub NEMA 4X

- zasilanie POE

- obsługa kart microSDHC.

- urządzenie powinno być oparte o standardowe komponenty i sprawdzone technologie z użyciem otwartych i opisanych protokołów i uwzględniać ustanowione standardy branżowe

- zdolność kompresji obrazów w standardzie H.264 (MPEG4-Part 10) oraz Motion JPEG,

- na 40 sekund

- implementacja formatu kompresji H.264, która obsługuje adaptacyjną kontrolę przepływności bitowej sceny za pomocą automatycznego, dynamicznego obszaru zainteresowania w celu redukcji liczby danych z obszarów nieoznaczonych priorytetem, zmniejszając wielkość strumienia i tym samym wymogi przechowywania obrazów

- obsługę algorytmów analizy obrazu opartych o algorytm detekcji w obserwowanym obszarze. W następstwie wywołania zdarzenia alarmowego kamera przekaże sygnał alarmowy do systemu VMS po protokole ONVIF lub za pomocą protokołu natywnego,

- posiadanie wbudowanej funkcjonalności licznika pikseli w obrazie w celu określenia wielkości obiektu w scenie do liczby pikseli w obrazie,

- kamera musi posiadać możliwość założenia drugiego konta administratora, które będzie pełniło rolę awaryjnego dostępu

- opkamera w celach instalacyjnych musi obsługiwać podstawową konfigurację obrazu z poziomu interfejsu zgodnego z HTML5

- obsługiwanie w pełni otwartego i opublikowanego interfejsu API (Application Programmers Interface), zapewniającego informacje niezbędne do integracji funkcjonalności aplikacji różnych producentów

- port komunikacyjny http musi mieć możliwość zmiany z domyślnego (80) na wyższy z zakresu 60000-65535

- uwierzytelnianie za pośrednictwem protokołów HTTPS, SSL/TLS oraz IEEE802.1X w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do niej i dostarczanych przez nią materiałów

- centralne zarządzanie certyfikatami w przypadku zarówno certyfikatów CA zainstalowanych fabrycznie, jak i przesyłanych dodatkowo certyfikatów CA. Certyfikaty są opatrzone podpisem organizacji świadczącej usługi cyfrowego powiernictwa

- spełnienie wymagań dyrektywy normy europejskiej 2011/65/EU (RoHS) i 2012/19/EU dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE)

- urządzenia powinny być wyprodukowane zgodnie ze światowymi standardami ochrony środowiska zdefiniowanymi w ISO 14001

- urządzenie powinno mieć minimum 3 letnią gwarancję z możliwością rozszerzenia do 5 lat

- Głośnik IP - wymagane cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne:

- zapewnienie czytelnych komunikaty na dużą odległość

- wymagany poziom głośności minimum 120dB,

- podłączenie jednym przewodem sieciowym, zasilanie przez PoE,

- wbudowany wzmacniacz

- IP66, IP67 lub NEMA 4X,

- temperatura pracy od -20 do +50 stopni Celsjusza

- łatwa integracja z wiodącymi aplikacjami do zarządzania materiałem wideo,

- obsługa protokołu SIP (VoIP),

- gwarancja producenta 3 lata z możliwością przedłużenia do 5 lat.

- System rejestracji.

Zadanie polega na rozbudowie eksploatowanego przez Zamawiającego systemu monitoringu opartego na rejestratorze Geutebrück G-Scope 3000+ o nowy rejestrator Geutebrück G-Scope 8000+ lub równoważny wraz z dyskami, licencjami dla 128 kamer, licencjami na 6 stacji podglądowych. Rejestrator ten winien być wyposażony w opcję 16 x 3.5" RAID HDD (SATA3) for the image database within removable carriers oraz 16 dysków twardych SATA3, przystosowanych do pracy ciągłej w systemach monitoringu wizyjnego, o pojemności min. 10TB każdy. Zamawiający wymaga również dostawy 3 dodatkowych licencji na stacje podglądowe do eksploatowanego już rejestratora G-Scope 3000+.

- Dodatkowy oświetlacz podczerwieni - wymagane cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne:

- Zasilanie 12 - 32 VDC,

- Pobór mocy maksymalnie 13 W,

- Regulowana intensywność podczerwieni (10% to 100%),

- Regulacja czułości fotokomórki (20 lx to 70 lx),

- Temperatura pracy -30 do +50°C,

- Ochrona IP66,

- Wymienne obiektywy rozpraszające - 10°, 20°, 30°, 60°, 80° i 95°,

- Samoczyszcząca się powłoka soczewki,

- Osiągalny zasięg minimum 25 m dla szerokości rozproszonej wiązki 95° przy zakresie 850 nm,

- Wizjer przedni odporny na uszkodzenia, samoczyszczący się.

- Szafa RACK - wymagane cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne :

- Wysokość od 24U do 36U,

- Wymiary 800x1000mm,

- Nośność minimum 1350kg,

- Drzwi przednie i tylne blaszane z perforacją, wyposażone w zamek trzypunktowy z uchwytem wychylnym,

- Osłony boczne z blachy pełnej zamykane na minimum dwa zamki,

- Dwie pary belek nośnych w rozstawie 19",

- 4 stopki regulacyjne,

- Kolor RAL 9005,

- Dostawa w częściach i montaż w pomieszczeniu docelowym.

- Zasilacz awaryjny - UPS - wymagane cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne:

- Moc pozorna minimum 3000 VA,

- Nominalne napięcie wejściowe: 220-240V 50Hz

- Architektura line-interactive,

- Liczba faz na wejściu - 1,

- Maksymalny czas przełączenia - 1.5 ms,

- AVR,

- Obudowa RACK,

- Obsługa zewnętrznych modułów akumulatorów wymienialnych podczas pracy bez konieczności wyłączania UPSa,

- Pojemność akumulatorów min. 28Ah przy 48V

- Stacje podglądu - zamawiający wymaga dedykowanych 5 stacji podglądowych oraz podgląd z dowolnego komputera:
1. Portiernia Browarna - stacja podglądu z 2 monitorami z możliwością podłączenia 4 monitorów bez ingerencji w budowę samej stacji,

2. Portiernia Krańcowa - stacja podglądu z 2 monitorami z możliwością podłączenia 4 monitorów bez ingerencji w budowę samej stacji,

3. Pomieszczenie socjalne w słoniarni - stacja podglądu z 2 monitorami z możliwością podłączenia 4 monitorów bez ingerencji w budowę samej stacji,

4. Korytarz techniczny w słoniarni - stacja robocza z 1 monitorem, obudowa RACK, montaż w pyłoszczelnej naściennej szafie RACK o wysokości min. 12U i głębokości min. 600mm

5. Budynek portierni Starego Zoo - stacja robocza z 1 monitorem

Wymagane cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne dla stacji podglądowych:

Stacja operatorska musi umożliwiać podgląd obrazów z kamer „na żywo” jak również wyszukiwanie i odtwarzanie nagranych sekwencji wideo. Musi również pełnić funkcje stacji służącej do zdalnej konfiguracji serwerów lub oprogramowania. Musi posiadać możliwość zainstalowania oprogramowania, zależnie od wymagań systemu. Zależnie od wersji musi posiadać 1 lub 4 wyjścia do podłączenia monitorów. Na każdym monitorze będzie można wyświetlać zdefiniowane przez użytkownika podziały ekranu. Częstotliwość wyświetlania obrazów w każdym oknie podglądu musi wynosić do 25 kl/s (zależnie od konfiguracji serwera). Muszą być dostępne wersje w obudowie midi-tower lub rack 19”. W komplecie musi być dostarczana klawiatura i mysz USB.

Stacja 1 (1 monitorowa) - parametry minimalne:

  - pamięć RAM 2x4GB DDR4

  - procesor, który w teście PassMark (adres: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) w tablicy High End CPU osiąga wydajność minimum: 4.750; musi on prawidłowo współpracować z zaoferowanym systemem monitoringu wizyjnego

  - interfejs grafiki DVI-D lub HDMI, lub DisplayPort 1.3 lub nowszy

  - minimalna rozdzielczość na wyjściu monitorowym 1920 x 1200 pikseli

  - obudowa midi-tower, kolor czarny lub rack 19”, 4U, głębokość maks.: 450 mm; kolor: czarny

  - dysk twardy minimum 240GB SSD

  - system operacyjny Windows 10 Professional PL 64 bit lub równoważny

  - preinstalowane i skonfigurowane oprogramowanie klienta podglądu

  - zasilanie 230 VAC, 50 Hz

  - pobór mocy: maksymalnie 180 W

  - minimalna moc zasilacza 400 W, certyfikat 80 Plus lub równoważny

  - interfejs Ethernet 10/100/1000 Base-T

  - opcjonalnie możliwość zainstalowania 2 dodatkowych interfejsów Ethernet 1Gbit w złączu PCI-E

  - interfejs USB min. 4 porty USB 2.0 lub nowsze

  - zakres temperatur pracy + 5°C do + 40°C

  - gwarancja 36 miesięcy

Stacja 2 (możliwość rozbudowy do 4 monitorów) – parametry minimalne

  - pamięć RAM 2x4GB DDR4

  - procesor, który w teście PassMark (adres: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) w tablicy High End CPU osiąga wydajność minimum: 13.000; musi on prawidłowo współpracować z zaoferowanym systemem monitoringu wizyjnego

  - interfejs grafiki umożliwiający jednoczesne podłączenie 4 monitorów poprzez złącza cyfrowe

  - minimalna rozdzielczość na wyjściu monitorowym 1920 x 1200 pikseli

  - obudowa midi-tower, kolor czarny lub rack 19”, 4U, głębokość maks.: 450 mm; kolor: czarny

  - dysk twardy minimum 240GB SSD

  - system operacyjny Windows 10 Professional PL 64 bit lub równoważny

  - preinstalowane i skonfigurowane oprogramowanie klienta podglądu

  - zasilanie 230 VAC, 50 Hz

  - pobór mocy maksymalnie 250 W

  - minimalna moc zasilacza 500 W, certyfikat 80 Plus lub równoważny

  - interfejs Ethernet 10/100/1000 Base-T

  - opcjonalnie możliwość zainstalowania 1 lub 2 dodatkowych interfejsów Ethernet 1Gbit w złączu PCI-E

  - interfejs USB min. 4 porty USB 2.0 lub nowsze

  - zakres temperatur pracy + 5°C do + 40°C

  - gwarancja 36 miesięcy

Monitor 24 cale LED przeznaczony do współpracy z zamawianymi stacjami roboczymi – parametry minimalne

  - przekątna minimum 24 cale

  - matryca IPS

  - proporcje obrazu - 16:9

  - jasność - min 250 cd/m2

  - kontrast - min. 1000:1

  - kąty widzenia - min. 178/178 stopni

  - czas reakcji - max. 6 ms

  - rozdzielczość - 1920x1080 (60Hz)

  - zasilacz wewnętrzny (wbudowany)

  - pobór moc w trybie ekonomicznym - max. 15W

  - maksymalny pobór mocy - 45W

  - temperatura pracy - od +5 do +35 stopni

  - dopuszczalna wilgotność pracy - w przedziale min. 20%-80%

  - ekran obrotowy (Pivot) - od -90 do +90 stopni

  - waga - max. 6kg

  - szerokość ramki - max. 0,8mm

  - wbudowany inteligentny system zarządzania energią

  - wbudowany czujnik natężenia oświetlenia i wykrywający obecność człowieka sterujący jasnością ekranu

  - gwarancja 36 miesięcy

- Przełączniki sieciowe.

Wymagane cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne - Przełącznik dostępowy typ A - 24 porty:

Wymagania podstawowe:

- Przełącznik posiadający min. 24 interfejsów 10/100/1000BASE-T, min. 4 interfejsy uplink 1GBASE-X SFP , min. 2 interfejsy uplink 10GBASE-X SFP+ oraz 2 interfejsy 10GBASE-X SFP+ do łączenia urządzeń w stos.

- Wbudowany dodatkowy interfejs do zarządzania poza pasmem - out of band management.

- Przełącznik musi wspierać technologię Power over Ethernet (PoE) zgodnie ze standardami IEEE 802.3af (PoE) do zasilania urządzeń takich jak punkty dostępowe WLAN, telefony VoIP i kamery monitoringu wizyjnego.

- Przełącznik musi posiadać wsparcie Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az na wszystkich interfejsach 10/100/1000BASE-T.

- Wysokość urządzenia nie więcej niż 1U.

- Przełącznik musi posiadać wbudowany zasilacz 230V AC zapewniający budżet mocy dla technologii PoE na poziomie min. 380W zapewniając jednocześnie min. 15W dla wszystkich interfejsów 10/100/100BASE-T.

- Przełącznik musi mieć możliwość instalacji dodatkowego wewnętrznego lub zewnętrznego źródła zasilania.

Wydajność:

- Przełącznik musi posiadać nieblokującą architekturę o wydajności przełączania min. 128 Gbps oraz szybkości przełączania min. 95 Mpps.

- Musi posiadać możliwość realizacji stosów – łączenia fizycznych przełączników w zarządzane z pojedynczego adresu IP jedno logiczne urządzenie. Do łączenia przełączników muszą być wykorzystane dedykowane interfejsy – bez ograniczania liczby interfejsów uplink. Architektura stosu musi umożliwiać realizację zamkniętej pętli. Wydajność przełączania w stosie min. 40Gbps. Wymagana jest możliwość łączenia do 8 przełączników w stos (w tym również przełączników nie wspierających technologii PoE).

- Tablica MAC adresów min. 16k.

- Pamięć operacyjna: min. 1GB pamięci DRAM.

- Pamięć flash: min. 2GB pamięci Flash.

- Pojemność bufora pakietów min. 1,5 MB.

- Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094.

- Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci.

- Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9198 bajtów).

- Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad.

- Obsługa Quality of Service:

    - IEEE 802.1p

    - DiffServ

    - 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym

- Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB

- Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Wbudowany DHCP serwer i klient.

- Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania – firmware

- Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci

- Możliwość monitorowania zajętości CPU

- Lokalna i zdalna możliwość monitoringu pakietów (Local and Remote Mirroring)

Obsługa routingu IPv4:

- Sprzętowa obsługa routingu IPv4 – forwarding.

- Pojemność tabeli routingu min. 450 wpisów.

- Routing statyczny.

- Obsługa routingu dynamicznego IPv4 ze wsparciem przynajmniej dla protokołu RIPv1/v2.

- Policy Based Routing dla IPv4.

- Możliwość licencyjnej rozbudowy rozszerzającej funkcje routingu o protokół OSPF.

Obsługa routingu IPv6:

- Sprzętowa obsługa routingu IPv6 – forwarding.

- Pojemność tabeli routingu min. 225 wpisów.

- Routing statyczny.

- Obsługa routingu dynamicznego dla IPv6 ze wsparciem przynajmniej dla protokołu RIPng.

- Policy Based Routing dla IPv6.

- Możliwość licencyjnej rozbudowy rozszerzającej funkcje routingu o protokół OSPF v3.

Obsługa ruchu multicast:

- Statyczne przyłączenie do grupy multicast.

- Filtrowanie IGMP.

- Obsługa IGMP v1 (RFC 1112).

- Obsługa IGMP v2 (RFC 2236).

- Obsługa IGMP v3 (RFC 3376).

- Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping.

Bezpieczeństwo sieciowe:

- Obsługa uwierzytelniania stacji roboczych z wykorzystaniem mechanizmów:

- IEEE 802.1x,

- Web-based,

- Adres MAC.

- Obsługa wielu sesji uwierzytelniających (min. 4) na jednym porcie.

- Obsługa Guest VLAN.

- Obsługa TACACS+ (RFC 1492).

- Obsługa RADIUS Authentication (RFC 2865).

- Obsługa RADIUS Accounting (RFC 2866).

- Dwukierunkowe (ingress oraz egress) listy kontroli dostępu (ACL) pracujące na warstwie 2, 3 i 4.

- Listy kontroli dostępu ACL realizowane w sprzęcie bez zmniejszenia wydajności przełącznika.

- Obsługa bezpiecznego transferu plików SCP/SFTP.

- Obsługa DHCP Option 82.

- Obsługa Trusted DHCP Server.

- Obsługa DHCP Snooping.

- Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na interfejsach wyjściowych z kwantem 8 kb/s.

- Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D.

- Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w.

- Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s.

- Obsługa PVST+.Obsługa G.8032.

- Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP – min. 64 grupy po 8 interfejsów.

Zarządzanie:

- Obsługa synchronizacji czasu NTP/SNTP.

- Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3.

- Zarządzanie przez przeglądarkę WWW z wykorzystaniem protokołu http i https.

- Telnet Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6.

- SSH2 Serwer/Klient dla IPv4 / IPv6.

- Ping dla IPv4 / IPv6.

- Traceroute dla IPv4 / IPv6.

- Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów.

- Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 1757).

- Obsługa RMON2 (RFC 2021).

Gwarancja:

- Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie kontraktu serwisowego na okres min. 5 lat umożliwiającego:

- bezpłatne aktualizacje oprogramowania firmware,

- wymianę uszkodzonego urządzenia z wysyłką następnego dnia roboczego od weryfikacji awarii,

- wsparcia technicznego producenta poprzez infolinię, pocztę e-mail oraz telefon.

Wyposażenie dodatkowe:

Wraz z przełącznikiem wymagane jest dostarczenie:

- okablowania zasilającego,

- interfejsów oraz okablowania o długości min. 1m do łączenia urządzeń w stos,

- licencji umożliwiających realizację wyżej wymienionych funkcjonalności (w przypadku ograniczeń czasowych na okres min. 5 lat).

- Kompletu wkładek dla wszystkich portów SFP oraz SPF+, LC, SM, 1310 nm, 10 km

Wymagane cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne - Przełącznik dostępowy typ B - 8 portów PoE (przemysłowy)

Wymagania podstawowe:

- Przełącznik do zastosowań przemysłowych, posiadający 8 portów Fast Ethernet (10/100 Mbps) z negocjacją prędkości łącza, wykrywaniem przeplotu (MDI/MDI-X) oraz dodatkowo minimum 4 porty Gigabit Ethernet SFP

- Przełącznik musi obsługiwać optykę 1000BASE-SX, -LX, -ZX, -BX oraz 100BASE-LX10, -FX.

- Przełącznik musi być dostosowany do zastosowań w trudnych warunkach środowiska przemysłowego:

- zgodność z klasyfikacją odporności na warunki zewnętrzne min. IP30,

- zakres temperatur pracy od -40°C do 75°C

- zakres dopuszczalnego poziomu wilgotności powietrza 5-95% RH

- ochrona przeciwprzepięciowa do 15kV

- ochrona zasilania typu reverse power protection

- izolacja 1500 V RMS 1’

- możliwość montażu na szynie DIN oraz na ścianie;

- Waga przełącznika poniżej 1,5kg.

- Przełącznik musi posiadać możliwość podłączenia do dwóch źródeł zasilania DC 12-58V. W ramach postępowania należy dostarczyć do każdej sztuki przełącznika jeden zasilacz 230VAC-48VDC o mocy minimum 240W z montażem na szynie DIN.

- Przełącznik musi umożliwiać zasilanie podłączonych urządzeń zgodnie ze standardem IEEE 802.3af i IEEE 802.3at. Dostępny budżet mocy PoE musi wynosić minimum 240W co daje możliwość zasilania jednocześnie każdego portu z mocą do 30W.

- Zasilanie PoE musi być możliwe do załączania zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem obejmującym wybór dni tygodnia i zakres godzinowy z dokładnością do 30 minut.

- Przełącznik musi być zgodny z Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az.

- Diagnostyka DDM i okablowania miedzianego.

- Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 9,6 Gb/s

- Szybkość przełączania min. 7 milionów pakietów na sekundę

- Tablica adresów MAC min. 8000

- Pamięć operacyjna: min. 128MB pamięci DRAM

- Pamięć flash: min. 16MB pamięci Flash

- Pojemność bufora pakietów min. 4MB

- Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 1024 jednoczesnych VLAN-ów

- Wsparcie dla ramek Jumbo (min. 9000B)

- Obsługa IEEE 802.3x

- Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad

- Obsługa VLAN-ów protokołowych i MAC-based oraz subnet-based.

- Obsługa GVRP.

- Obsługa funkcjonalności Private VLAN - blokowanie ruchu pomiędzy klientami z umożliwieniem łączności do wspólnych zasobów sieci

- Obsługa mechanizmu Voice VLAN – dedykowany VLAN dla komunikacji telefonu VoIP podłączonego do portu przełącznika równolegle z innym urządzeniem, do którego ruch jest klasyfikowany w oparciu o LLDP lub OUI (lista definiowana przez administratora). Możliwość określenia priorytetu dla ruchu w obrębie Voice VLAN. Zabezpieczenia VLAN-u przeznaczonego dla głosu przez blokowanie adresów MAC z OUI niezawartych na liście urządzeń VoIP.

- Obsługa Quality of Service

- IEEE 802.1p

- DSCP

- 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym

- Algorytmy min. SPQ i WRR

- Obsługa Link Layer Discovery Protocol LLDP IEEE 802.1AB

- Obsługa LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

- Wbudowany DHCP serwer i klient

- Możliwość instalacji min. dwóch wersji oprogramowania – firmware

- Możliwość przechowywania min. kilkunastu wersji konfiguracji w plikach tekstowych w pamięci Flash

- Możliwość monitorowania zajętości CPU

- Lokalna możliwość monitoringu pakietów (Mirroring)

- Wbudowany dodatkowy port konsolowy RJ45 do zarządzania przełącznikiem

Obsługa Multicastów:

- Statyczne przyłączenie do grupy multicast

- Min. 1000 grup multicast

- Filtrowanie IGMP

- Obsługa Multicast VLAN Registration – MVR

- Obsługa IGMP v1/v2/v3

- Obsługa IGMP v1/v2/v3 snooping

- Obsługa MLD v1/v2 snooping

Bezpieczeństwo:

- Obsługa uwierzytelniania na porcie

- IEEE 802.1X

- Uwierzytelnianie adresu MAC

- Obsługa wielu jednoczesnych sesji uwierzytelniania na jednym porcie

- Możliwość integracji uwierzytelniania z systemem NAC (Network Access Control) – wsparcie min. dla RFC 3580

- Możliwość wymuszenia reautentykacji dołączonego klienta z systemu NAC

- Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1X

- Obsługa RADIUS Authentication

- Obsługa RADIUS Accounting

- Bezpieczeństwo MAC adresów

- ograniczenie liczby MAC adresów na porcie

- możliwość wpisania statycznych MAC adresów na port/vlan

- kontrola aktywności przechowywanych w tablicy adresów MAC (aging)

- możliwość wyłączenia MAC learning

- Obsługa SNMPv1/v2/v3

- Obsługa SSHv2

- Listy kontroli dostępu ACL pracujące na warstwie 2, 3 i 4

- określenie kryterium Ethertype, źródłowego adresu MAC, docelowego adresu MAC, ramek nietagowanych/tagowanych 802.1Q (z możliwością określenia VID), typu ramki ARP, źródłowego adresu IP (z maską lub jednoznaczny), docelowego adresu IP (z maską lub jednoznaczny), protokołu IP, TTL, kodu ICMP, portu/zakresu portów TCP/UDP źródłowego i docelowego, wartości TCP SYN

- określenie akcji na zgodność ramki z filtrem: permit, deny, filter, rate limit, redirect, mirror, log, shutdown, zliczanie liczby trafień w regułę

- możliwość określenia ACL domyślnych na porcie (podane wyżej akcje na dowolną ramkę niezgodną z żadną zdefiniowaną regułą ACL)

- Obsługa transferu plików TFTP

- Obsługa DHCP Option 82

- Obsługa Dynamic ARP Inspection

- Obsługa IP Source Guard

- Obsługa DHCP Relay

- Obsługa DHCP Snooping

- Obsługa Loop Protection

- Obsługa Unicast/Multicast/Broadcast Storm Control

- Ograniczanie przepustowości (rate limiting) na portach wyjściowych z kwantem max. 100 kb/s

Bezpieczeństwo sieciowe:

- Obsługa STP (Spinning Tree Protocol) IEEE 802.1D

- Obsługa RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1w

- Obsługa MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1s – min. 8 instancji drzewa rozpinającego

- Obsługa G.8032 (ERPS)

- Obsługa Link Aggregation IEEE 802.3ad wraz z LACP

Zarządzanie:

- Obsługa synchronizacji czasu NTP

- Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3

- Zarządzanie przez przeglądarkę WWW – HTTPS – pozwalające na konfigurację i monitoring funkcjonowania przełącznika w pełnym zakresie udostępnianych przez niego mechanizmów

- Telnet

- SSHv2

- Ping dla IPv4 / IPv6

- Obsługa Syslog

- Obsługa sFlow

- Obsługa RMON min. 4 grupy: Status, History, Alarms, Events (RFC 2819)

Wyposażenie dodatkowe:

Wraz z przełącznikiem wymagane jest dostarczenie:

- okablowania zasilającego,

- dwóch wkładek dla portów SFP, LC, SM, 1310 nm, 10 km

Inne:

Zgodność z normami i standardami:

  - RoHS

  - Dyrektywa 2004/108/EC

  - EN 61000-6-2:2005 lub równoważna

  - EN 61000-6-4:2007 +A1:2011 lub równoważna

  - CISPR 22: 2006 Ed 5.2, Class A (International Emissions) lub równoważna

  - CISPR 24:A2:2003 Class A (International Immunity) lub równoważna

  - IEC 61000-4-2:2008/EN 61000-4-2:2009 Electrostatic Discharge, 6kV Contact, 8kV Air, Criteria B lub równoważna

  - IEC 61000-4-3:2008/EN 61000-4-3:2006+A1:2008 Radiated Immunity 20V/m, Criteria A lub równoważna

  - IEC 61000-4-4:2004 am1 ed.2./EN 61000-4-4:2004/A1:2010 Transient Burst, 4 kV, Criteria A lub równoważna

  - IEC 61000-4-5:2005 /EN 61000-4-5:2006 Surge, 1kV DC Input, 2kV Ethernet Ports Criteria B lub równoważna

  - IEC 61000-4-6:2008/EN 61000-4-6:2009 Conducted Immunity, 0.15-80 MHz, 10V RMS, Criteria A lub równoważna

  - IEC/EN 61000-4-8:2009 Power Frequency Magnetic Field Immunity, 300 A/m, Criteria A lub równoważna

  - IEC/EN 61000-4-9:1993 +A1:2001 Pulsed Magnetic Field Immunity, 300 A/m, Criteria A lub równoważna