OPIS TECHNICZNY

DO  MODERNIZOWANYCH  STAJENEK :I ZWIERZĄT KOPYTNYCH ( TOMI)

WILKA GRZYWIASTEGO i KAZUARA

- Dane ogólne

Obiekt:                Stajenka zwierząt kopytnych

Lokalizacja:         Nowe ZOO

Zamawiający :    Ogród Zoologiczny

ul. Browarna 25

61-063 POZNAŃ

- Podstawa opracowania

Umowa  nr 106/ST.2220-5/2013 na opracowanie dokumentacji  kosztorysowej ( kosztorys inwestorski + przedmiar robót)  z części opisową  i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

3.   Dane ogólne

3.1. Prace rozbiórkowe

-rozebranie rynien z tworzyw sztucznych

-rozebranie rur spustowych z tworzyw sztucznych

-rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu

-rozebrać pokrycie z gontów

-rozebranie częściowe deskowania dachu z desek na styk

3.2. Prace blacharskie

`	-uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej

-wymiana pasów nad i pod rynnowych

-montaż rynien z blachy ocynkowanej

-montaż rur spustowych

3.3. Roboty pokrywcze

-wykonanie nowego deskowania z desek o gr.25 mm

-ułożyć podkład z papy podkładowej miejscach wymiany deskowania

-całość dachu pokryć  papą termozgrzewalną SBS –em gr. 5,2 mm

-połać dachu od strony wybiegu pokryć  gontami papowymi

3.4. Konstrukcja dachu

-naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych wiązarów deskowych poprzez 	 	  wzmocnienie dodatkowymi elementami z desek

3.5.Prace wykończeniowe i izolacyjne

-wymienić połać zniszczonego sufitu .nowe pokrycie wykonać płytą OSB

-wykonać  ocieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej  gr.100mm

-całość  pomieszczeń wymalować od wewnątrz, dwukrotnie farbami emulsyjnymi

-elewacje zewnętrzną pomalować

-wykonać kominki wentylacyjne do wentylacji pomieszczeń

Całość  prac należy wykonać z należytą starannością i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa .	Do prac na wysokościach używać odpowiednich zabezpieczeń. Wykonywane prace winny  	prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

Opracował: