SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

#### Roboty murowe

SST 6.0

OBIEKT / TEMAT:

Przebudowa i naprawa  części Fortu III na terenie nowego ZOO w Poznaniu położonego przy ul.Kaprala Wojtka 3 działka nr 29/2,

nr ewidencyjny 306401_1 Poznań, obręb 0003 Komandoria, ark.16

INEWSTOR:

Ogród Zoologiczny

ul.Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Architektoniczna Pracownia Projektowa -Tomasz Drożdżyński,

ul.Konińska 18, 61-041 Poznań

DATA: grudzień.2019

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	2

1.1	Przedmiot i zakres specyfikacji	2

1.2	Określenia podstawowe	2

1.3	Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	2

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW	2

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN	2

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU	2

5.	WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	3

5.1	Zakres robót przygotowawczych	3

5.2	Mury z cegieł ceramicznych	3

5.2.1 Zakres robót zasadniczych	3

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót	3

6.	KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT	3

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót	3

6.2	Kontrole i badania laboratoryjne	3

6.3	Badania jakości robót w czasie budowy	3

7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT	3

8.	ODBIÓR ROBÓT	3

8.1	Dokładność wykonania robót murowych	4

8.2	Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru	4

8.4	Odbiór cegły 	4

9.     ROZLICZENIE ROBÓT.........................................................................................................4

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA	4

WSTĘP

  - Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla zadania: -„ „Przebudowa i naprawa  części Fortu III na terenie nowego ZOO w Poznaniu położonego przy ul.Kaprala Wojtka 3 działka nr 29/2".

Elementy robót:

- Mur z cegieł ceramicznych pełnych

- zamurowania i przemurowania cegłami z rozbiórki przedmiotowego budynku

- nowe fragmenty murów, mur licowy

- naprawy elewacji i podpory kładki

- Nadproża łukowe

- Zamurowania otworów materiałem jak mur istniejący

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupy | Klasy | Kategorie | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45200000-9 |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|  | 45260000-7 |  | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne |
|  |  | 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |
|  |  | 45262500-6 | Roboty murarskie |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

- cegła pełna klasy 15

- cegła z rozbiórki elementów,

- cegła  licowa

- zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa

- zaprawa murarska

- pręty do wzmacniania muru spiralne dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej

- cegła do odtworzeń ubytków z materiału tożsamego z cegłą oryginalną

- zaprawy fugowe opartą na kruszywie  i wapnie trasowym, w proporcjach 3: 1 + 0,1 wapna hydratyzowanego lub gotową trasową zaprawą murarską dla ceramiki i kamienia

- mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków cegły, dobra przyczepność  do łączonego materiału, niewielkie naprężenia własne, pigmenty odporne na działanie ultrafioletu, możliwość nadania cech hydrofobowych, niska zawartość wolnych alkaliów

- -laserunkową farba silikatowa , farby tzw. oparte na wodnym szkle potasowym z minimalnym udziałem substancji klejących..

- gotowa renowacyjna spoina mineralna na trasach

- kity mineralnei na bazie kruszyw i wypełniaczy wapiennych drobnoziarnista zaprawa sztukatorska FF 89.

- Pasta niepolarna

- preparaty do oczyszczania cegły elewacyjnej,

- Materiały do wykonania czyszczenia elewacji metodą strumieniową i strumieniowo-ścierną oraz środkami chemicznymi niskostężonymi (do5%) roztworów kwasu fluorowodorowego lub środków –pastami zawierających czynne związki fluoru.

- Preparat do impregnacji muru

- Preparat do zwalczania glonów

## [tab.1]  Zdatna do aplikacji maszynowej zaprawa spoinowa o wysokiej odporności na siarczany, do osadzania kotew spiralnych

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach | ≥ 20 N/mm² |
| Gęstość objętościowa świeżej zaprawy | ok. 2,0 kg/dm³ |
| Największe ziarno | 1 mm |

## [tab.2]  Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna 2K

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na ściskanie po 7 | > 5,0 N/mm² |
| Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach | > 20 N/mm² |
| Początek wiązania (20°C) | > 8 h |
| Koniec wiązania (20 °C) | > 10 h |
| Gęstość objętościowa świeżej zaprawy | ok. 1,7 kg/dm3 |
| Największe ziarno | < 0,02 mm |
| Zawartość porów powietrznych | ok. 1% obj. |

- [tab.3]mineralna zaprawa do uzupełniania ubytków w kamieniu naturalnym, cegle, betonie i kamieniu sztucznym.

Właściwości:

- dobra przyczepność,

- prawie całkowity brak naprężeń własnych,

- pigmenty odporne na wapno, cement i światło,

- wytrzymałość na ściskanie:

  - zaprawa normalna < 13 N/mm² (M5),

  - zaprawa miękka < 8 N/mm² (M2,5),

- Moduł Younga:

  - zaprawa normalna około 15*10³ N/mm²,

  - zaprawa miękka około 9*10³ N/mm2.

## [tab.4] Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Gęstość (20 °C) | 1,0 kg/dm3 |
| Odczyn pH (20 °C) | 7,5 |

- [tab.5] środki powierzchniowo-czynne o pH < 7 i stężeniu <2%

preparat do dokładnego czyszczenia z lekkich zabrudzeń, kurzu, oleistych i tłustych osadów na podłożach mineralnych, roztwór skutecznie działających środków powierzchniowo-czynnych. Wodorozcieńczalny koncentrat, zawartość substancji powierzchniowo czynnych: ok. 10 %, odczyn pH: 11,5. Gęstość przy 20°C: 1,00 kg/l ,Zużycie: ok. 50 g /m²

## Wodny koncentrat środków powierzchniowo-czynnych do czyszczenia wszelkich podłoży z kurzu i tłustych osadów, ,

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Zawartość subst. powierzchniowo-czynnych | ok. 10% |
| Odczyn pH | 11,5 |
| Gęstość | 1,00 kg/l |

- [tab.6] środek rozpuszczający czarne nawarstwienia proponuje się zastosować,

Ggotowa do użycia tiksotropowa pasta czyszcząca czarne nawarstwienia. Nie zawiera wolnego kwasu HF, oparta na fluorku amonowym. Po aplikacji na cegłę lub piaskowiec, w kontakcie z powierzchnią czyszczoną, związek ten ulega rozkładowi z wydzieleniem wolnego kwasu fluorowodorowego będącego właściwym środkiem czyszczącym. Warstwę pasty pozostawia się na okres 5 – 10 minut a następnie spłukuje gorącą wodą pod ciśnieniem. Odczyn pH: 5. Lepkość: 1200 mPas. Substancja aktywna: fluorek amonowy. Nośnik: woda. Wygląd: tiksotropowa pasta.

Zużycie: 0,2 kg /m² w zależności od stopnia zabrudzenia

## Pasta czyszcząca oparta na fluorku amonowym do czyszczenia czarnych nawarstwień z cegły i piaskowca

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Substancja aktywna | Fluorek amonowy |
| Odczyn pH | 5 |
| Lepkość | 1200 mPas |

- [tab.7] zaprawa do murowania

uniwersalna zaprawa tynkarsko – murarska kategorii CS II i klasy M5. Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Skład gotowej mieszanki to cement portlandzki i wapno hydratyzowane, jako spoiwa, wypełniacze mineralne o ziarnie do 1,4 mm oraz domieszki, w tym tras. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej.

W przypadku stosowania, jako zaprawy murarskiej możliwe jest wykonywanie prac z elementów ceramicznych takich jak: cegły zwykłe, kratówki, dziurawki, pustaki ceramiczne oraz do łączenia bloczków silikatowych, betonowych itp. Przeznaczone do otynkowania podłoża gładkie, betonowe zagruntować, chłonne, ceramiczne należy zwilżyć wodą i pokryć obrzutką. Tynk można nakładać po związaniu i stwardnieniu obrzutki po min. 24 godzinach. Jako zaprawa murarska do elementów z ceramiki, należy przyjmować grubość spoin poziomych 12 mm (+5 mm, -2 mm), spoin pionowych 10 mm (+/- 5 mm).

Zaprawa przeznaczona jest także do maszynowego lub ewentualnie ręcznego nakładania, jako tynk podkładowy. Podłożami do prac tynkarskich mogą być ściany i stropy z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych i elementów z betonów lekkich. Jako zaprawa tynkarska może być stosowana w grubości 1 warstwy tynku od 10 do 25 mm. Zużycie TZM Levell, jako tynku to ok. 13,0 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy.

Najważniejsze cechy zaprawy:

- wodoodporność

- mrozoodporność

- wytrzymałość

- ograniczenie wykwitów

- uniwersalność zastosowania

- [tab.8] zaprawa z wapnem trasowym,

zaprawa mineralna do spoinowania, sztywna, po zarobieniu z wodą, gotowa do użycia, szerokość spoin powinna mieścić się w granicach 10 - 30 mm, wytrzymałość M5. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach≥ 5 N/mm², dynamiczny moduł Younga po 28 dobach≥ 5.000 N/mm². Przyczepność: (wartość tabelaryczna EN 771) : 0,15 N/mm², zawartość rozpuszczalnych chlorków: ≤ 0,01 % wag., reakcja na ogień: klasa A1, nasiąkliwość: ≤ 0,40 kg/(m²•min ), przepuszczalność pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745): µ 5/35, przewodność cieplna (10, dry): (wartość tabelaryczna EN 1745) : ≤ 0,83 W/(mK) P = 50%, ≤ 0,93 W/(mK) P = 90%. Trwałość (mrozoodporność): odporna, pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcją techniczną. Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA), bardzo mała tendencja do wykwitów, dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału, możliwe są kolory niestandardowe (pigmenty odporne na UV). Możliwa podwójna hydrofobizacja. Do spoinowania pierwotnego i do naprawy spoin, murów z cegieł i kamienia naturalnego. Szerokość spoiny o szerokości od 8 do 30 mm. Porowatość: 30 %. Uziarnienie 1 mm lub 2 mm. Spoiwo wapienno-trasowe, kolor szary (własny) lub dowolnie dobierany.

Zużycie:    1,6 kg /l wypełnianej przestrzeni spoiny, ok. 4 kg /m² zależne jest od szerokości i układu spoin

## Zaprawa wapienno-trasowa do spoinowania cegły i kamienia,

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Spoiwo | Wapienno-trasowe |
| Klasa wytrzymałości na ściskanie (po 28 dniach) | średnio 5,0 N/mm2) |
| Współczynnik dyfuzji pary wodnej | μ 5/35 |
| Przyczepność | ≥ 0,15 N/mm2 |
| Nasiąkliwość | ≤ 0,40 kg/(m²•min ) |

## [tab.9] Bezcementowa zaprawa do spoinowania

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Gęstość nasypowa | ok. 1,6 kg/dm3 |
| Porowatość | ok. 40% obj. |
| Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) | 1- 5 N/mm2 |

## [tab.10] Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych )

| Dane techniczne: |  |
| --- | --- |
| Gęstość (20 °C) | 1,0 kg/dm3 |
| Odczyn pH (20 °C) | 7,5 |

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie    i próbki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:

- urządzenia do przygotowania zaprawy

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:

- samochód ciężarowy skrzyniowy

- samochód dostawczy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Zakres robót przygotowawczych

- Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian

- przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

  - Mury z cegieł ceramicznych, bloczków bet.

- 5.2.1 Zakres robót zasadniczych

- murowanie ściany

- zamurowania otworów

- usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów

- 5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, tak aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków.

W trakcie wznoszenia murów bezwględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegły warstwy górnej z przesunięciem obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm. Przycinanie wykonywać ręcznie przy pomocy narzędzi mechanicznych.

Na kondygnacji -2 wiązania muru na przemiennie warstwa główki i warstwa wozówki. Wyżej wiązanie tylko wozówką.

Mury zewnętrzne (klinkierowe) dylatowane co ok. 12-14m.

- KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.

  - Kontrole i badania laboratoryjne

- badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

- wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

- badania kontrolne obejmują cały proces budowy

  - Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

- W m2 mierzy się powierzchnię robót:

- wykonanie ścian z cegieł, bloczków

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.

  - Dokładność wykonania robót murowych

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:

- ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji

- ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad:

- dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka)

- gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm

  - Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru

- Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem

- Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu.

- większe niż 2 mm

  - Odbiór cegły i bloczków

- Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać następujące badania:

- sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi

- przeprowadzenie próby doraźnej

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.

- ROZLICZENIE ROBÓT

- Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

- SIWZ

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza  ww zadania

- normy

- aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najważniejsze normy:

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

- PN- 1996-1-1+A1:2013-05	Projektowanie konstrukcji murowych

- PN-EN 1457:2003 		Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody badań

- PN-EN 197-1:2002		Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechn. użytku

- PN-EN 998-1: 2016		Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-EN 13043.2004	- Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazw  i określenia.

- PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań.

- PN-EN 197-2,2012	- Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

- PN-EN 934:2012	- Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.

- PN-EN 13055-1:2003  		Kruszywa lekkie. Część1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

- PN-EN 13139:2003		Kruszywa do zapraw

- PN-EN 991:1999		Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych

- PN-EN459-1:2010 		Wapno budowlane -- Część1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności

- PN-EN 771-1:2006 	Wymagania dotyczące elementów murowych – Część1: Elementy murowe ceramiczne.

- PN-EN 771-2:2006 	Wymagania dotyczące elementów murowych – Część2: Elementy murowe silikatowe.

- PN-EN 771-3:2005 	Wymagania dotyczące elementów murowych – Część3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

- PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

- PN-EN 771-4:2004 	Wymagania dotyczące elementów murowych – Część4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.

- PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

- PN-EN 845-1+A1:2008 	Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.

- PN-EN 845-2:2004		 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część2: Nadproża.

- PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

- PN-EN 845-3+A1:2008	 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

- PN-EN998-1:2010 		Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część1: Zaprawa tynkarska

- PN-EN 998-2:2004+Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część1: Zaprawa murarska.

- PN-EN 1008:2004 		Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Dla wszystkich produktów, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel równoważności i systemów odniesienia dopuszcza sie rozwiązania równoważne.